避難所開設

アクションカード

避難所に駆けつけたら、まず、このカードを開いてください！

地震時

避難所名を記入

大規模な地震発生で

に駆けつけたあなたへ

- 地震にあっても、ご無事でよかったです。

- 避難所の安全点検は済みましたか？まだの場合は、アクションカード⓪で役割分担後、アクションカード①で安全点検をお願いします。

- あなたが、これからやることは、次ページ以降のカードに書いてあります。落ち着いて、それを順番にやるだけです。

- あなたの他に人が来たら、次のカードを渡して、一緒にやってもらいましょう。

アクションカードの構成

| 表紙 | 地震時 避難所開設アクションカード |
| --- | --- |
| アクションカードの構成 | （ このペーパー ） |
| アクションカード⓪ | 近くにいる人を5人集める |
| アクションカード① | 建物の安全点検 |
| アクションカード② | 物資を集める |
| アクションカード③ | 受付場所をつくる |
| アクションカード④ | 設営・レイアウト |
| アクションカード⑤ | トイレの準備 |
| 本格的な避難所運営に向けて |  |

ｱｸｼｮﾝ⓪

近くにいる人を5人集める

物資を集める

3人で作業

- 近くにいる人に声をかけ、安全な場所に集まります。

- このカード（①～⑤）を配り、記載された内容を確認します。

- 1時間後、再度集まって、お互いに状況を確認しましょう。

チェックリスト

全ての手順が完了したら、

「避難所運営マニュアル」に沿って

活動を継続します。

3人で作業

2人で作業

手順③

受付場所をつくる

チェック✔

手順②

物資を集める

チェック✔

手順④

設営・レイアウト

チェック✔

手順⑤

トイレの準備

チェック✔

手

順

②

完

了

次

第

手順①

建物の安全点検

チェック✔

- 安全点検チェックリストを使って、避難所の建物が使用可能か確認します。

チェックする人

建物の安全点検

の安全を最優先にして

ｱｸｼｮﾝ①-1

ください。

- 全ての項目が、「ない」であることを確認してください。

- 不安を感じた場合、建築の専門家による応急危険度判定の実施を要請してください。

要請先は区災害対策本部です。

柱が

壊れている

建物に

傾きがある

| 建物自体や周辺状況に係る安全性のチェック | チェック１ 建物周囲、全体 |  | ない | ある |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ① | 周辺の建物、擁壁、塀及び地盤等に危険はありませんか？（周辺の建物が倒れてきそう。地盤が沈下しそう。等） |  |  |
|  | ② | 建物の形が大きく変わっていませんか？（建物の一部が崩れている。階がつぶれている。等） |  |  |
|  | ③ | 建物が傾いたり、建物が沈んでいませんか？ |  |  |
|  | ④ | 避難所自体が浸水していませんか？ |  |  |
|  | チェック２ 基礎、構造体 |  | ない | ある |
|  | ① | 【鉄骨造】鉄骨の骨組みが壊れていたり、大きな変形はありませんか？（柱の一番下、柱と梁の接合部等） |  |  |
|  | ② | 【鉄筋コンクリート造】柱、梁が壊れていたり、大きなひび割れ（概ね幅２㎜以上）がありませんか？ |  |  |
|  | ③ | 【木造】壁に大きなひび割れや、亀裂等はありませんか？ |  |  |
|  | ④ | 【共通】建物の基礎の一部が崩れていたり、基礎に大きなひび割れがありませんか？ |  |  |
|  | ⑤ | 【共通】基礎と基礎の上の建物にずれがありませんか？ |  |  |

建物の安全点検

ｱｸｼｮﾝ①-2

天井が

落ちている

窓ガラスが

割れている

| 避難所として使用するうえでの安全性のチェック | チェック１ 避難ルート |  | ない | ある |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ① | 避難所利用者の避難ルートを複数確保するうえで、危険と判断される部分がありませんか？（避難ルートの出入口が開閉できない。避難ルートの床にガラスの破片が散乱している。等） |  |  |
|  | チェック２ 落下、転倒 |  | ない | ある |
|  | ② | 以下の部位が、地震により落下・転倒していませんか？ または、大きな余震等により落下・転倒する危険がありませんか？ | ― | ― |
|  |  | ア）屋根の材料（瓦等） |  |  |
|  |  | イ）窓枠、窓ガラス |  |  |
|  |  | ウ）壁（外壁の一部や室内の壁、ブロック塀等） |  |  |
|  |  | エ）看板や機械類（屋外機等） |  |  |
|  |  | オ）天井、照明器具 |  |  |
|  |  | カ）屋外階段 |  |  |
|  |  | キ）屋外、屋上等に設置してある倉庫等 |  |  |
|  |  | ク）その他（棚等）：（ ） |  |  |
|  |  | （ ） |  |  |
|  |  | （ ） |  |  |

| その他 | チェック１ その他 |  | ない | ある |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ① | その他、危険と判断される状況はありますか？:（ ） |  |  |
|  |  | （ ） |  |  |

様式①-1

ｱｸｼｮﾝ②

物資を集める

保管場所を記入

から、避難所開設に必要な物資を集めます。

- 周囲の安全に注意しながら、避難所スペースまで運びます。

- 夜間の場合は、まず、照明を確保しましょう。

- 発電機、照明器具、無線、パーティションなどが入った「避難所運営資機材」

名簿、様式集、筆記用具などが入った「避難所開設セット」などです。

| 避難所運営資機材 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 非常用発電機（カセットボンベ式） | - 可搬式照明器具 | - コードリール |
| - 屋内用間仕切りテント | - 屋内用パーティション | - LEDランタン |
| - テレビ受信用アンテナ及びアンテナケーブル |  | - 280MHｚデジタル同報無線 |
| - 公共安全モバイルシステム |  |  |
| 避難所開設セット |  |  |
| - キャリーケース | - 簡易トイレ | - 凝固剤（簡易トイレ用） |
| - 静電気式ホワイトボード | - ホワイトボードマーカー | - 布テープ |
| - 白タオル | - ビニール袋 | - ごみ袋 |
| - マスク | - シャープペンシル | - 紙ファイル |
| - クリアブック | - 本部への報告様式類 | - カセットコンロ |
| - カセットボンベ | - ブルーシート | - ラジオ |
| - 避難者名簿等（様式②～⑤、⑯） |  |  |
| 感染拡大防止対策物品（消毒液、マスク等） |  |  |

ｱｸｼｮﾝ③

受付場所をつくる

2人で作業

- 避難所の出入口付近等、避難者を誘導する場所に受付をつくります。机、イスを集め、配置しましょう。

- 避難所開設セットから、避難者名簿等（下記様式）と筆記用具を取り出します。

- 受付は、原則、町単位で行います。観光客等帰宅困難者、他地域からの避難者、ペットの同行避難者等は、それぞれ別に受付します。

様式

① 避難者数集計表

② 町（町内会）別避難者名簿

③ 在宅避難者名簿

④ 帰宅困難者名簿

⑮ ペット受付票・ペット札

ｱｸｼｮﾝ④

設営・レイアウト

3人で作業

- 下記レイアウト図を参考に、まずは安全確保のための受入れを優先した居住スペースをつくります。

- 避難所開設セット内の布テープを使用して、スペースを区切ります。

- トイレに行き来しやすいように、通路も忘れず確保し、要配慮者に配慮しましょう。

- 事前に想定した施設のレイアウト図を貼り付けてください。

ｱｸｼｮﾝ⑤

トイレの利用準備

3人で作業

- トイレの使用について、断水又は下水道が破損している場合は、「使用不可」の張り紙を貼りましょう。

- 水洗トイレの代わりに、凝固剤（避難所開設セット在中）やマンホールトイレを使用します。

本格的な避難所運営に向けて

- アクション①～⑤が実行できたら、発災直後の対応は完了です。大変な状況の中、本当にお疲れさまでした。

- 以降は、「避難所運営マニュアル」を参考に、活動を継続してください。

- まずは、避難所に集まったメンバーで話し合って、運営協議会を立ち上げます。各班に分かれ、役割分担をしながら、避難所を運営していきましょう。